- ОПИСАНИЕ

- Мощность обогрева 19 кВт.

- Картридж с увеличенной глубокой прямоугольной камерой сгорания, обеспечивающей возможность больших нагрузок.

- Откидная чугунная решетка для удобства очистки очага.

- Новый тип гильотины с сервисным доступом (2 типа сервисного доступа в зависимости от размера картриджа).

- Декоративное термостойкое стекло DECOR в стандартной комплектации (рабочая температура до 800 градусов).

- Возможность заказа специальных маскирующих рамок (сталь с порошковым покрытием под цвет картриджа).

- Система дожигания расположена в верхней части камеры сгорания над колосниковой решеткой.

- Подача воздуха снаружи осуществляется через одну штуцерную трубу и расширительные коробки, которые распределяют воздух по отдельным воздухозаборным трубам первичного и вторичного воздуха со встроенными заслонками. Благодаря такому решению картриджу требуется только одна труба, подающая воздух снаружи.

- Система чистого лобового стекла: воздушное рулевое управление с воздушной завесой.

- Стальная дверь из специального профиля, гарантирующего жесткость и стойкость к высоким температурам.

- Элементы картриджа изготавливаются на современных станках с ЧПУ (Laser 2D, 3D, листогибочные прессы).

- Вкладыш из котельной стали марки P265GH согласно EN 10028-2.

- Соответствует стандартам BImSchV II и ECODESIGN. (15a B-VG не соответствует требованиям, требуется КПД более 80%).

- В соответствии с требованиями Директивы по экодизайну в странах-членах ЕС: «Этот продукт не может использоваться в качестве основного источника тепла».

| особенности |  |
| --- | --- |
| ОСОБЕННОСТИ |  |
| Энергетический класс | А |
| Экодизайн | + |
| BlmSchV II | + |
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 9,5-24,5 |
| Термический КПД (%) | 75,5 |
| Выбросы пыли [г / м³] | 0,035 |
| Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
| Выбросы CO при 13% O2 ​​(г / м³) | 1,217 |
| Вес (кг) | 409 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Диаметр воздухозаборника (мм) | 125 |
| Размеры стекла (мм) | 1050 х 430 |
| Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 1330-1520 |
| Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 760–1240 |